PREZYDENT MIASTA pełniący funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Piotrków Trybunalski, dnia 16.09.2022 r.

IGK.6223.7.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1 art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1973 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r., poz. 1169) oraz §3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.     z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75

orzekam, co następuje:

Udzielam Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7712907556, numer identyfikacyjny REGON: 384125675, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji, nie mniejszej niż 50 MW (50,7 MW), zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C-2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75 i określam następujące warunki pozwolenia.

- Rodzaj prowadzonej działalności.

Instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 50,7 MW kwalifikowana jest jako:

- Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie                 z §3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z późniejszymi zmianami) jako elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r.  w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu §2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW,

- Instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego jako instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy rozumianej, jako ilość energii wprowadzonej                       w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji, nie mniejszej niż                 50 MW zgodnie z ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia                7 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r., poz. 1169).

- Rodzaj i parametry charakteryzujące instalację.

- Instalacja do spalania paliw składa się z kotłów opalanych gazem ziemnym wysokometanowym.

- Parametry kotłowni:

- ilość kotłów:                                                              	3

- 2 kotły Viessmann Vitomax 300 HW o nominalnej mocy cieplnej 19,5 MW każdy,

- 1 kocioł Viessmann Vitomax 300 HW o nominalnej mocy cieplnej 11,7 MW,

- łączna nominalna moc cieplna (w paliwie)                    50,7 MW,

- łączna nominalna wydajność cieplna                            49,4 MW

- sprawność                                                                     97,5%

- maksym. godz. zużycie gazu ziemnego grupy E          ok. 5500 nm3/h

- temperatura obliczeniowa:                                            150 oC

- ciśnienie obliczeniowe                     	                    1,6 MPa

- Instalacja pracuje w układzie pracy całorocznej tj. 8760 godzin w roku.

- Spaliny odprowadzane z kotłów odprowadzane jednym emitorem – kominem                          o  średnicy 2,6 m - z trzema niezależnymi przewodami spalinowymi, dwoma                          o średnicy 1 m  i jednym o średnicy 0,8 m (każdy przewód spalinowy dedykowany dla jednego kotła).

- Układ technologii uzdatniania wody oraz odgazowania próżniowego na potrzeby ciepłowni C-2 w Piotrkowie Trybunalskim tworzy ciąg technologiczny składający się z:

- mechanicznej filtracji wstępnej

- zmiękczania o wydajności ciągłej ok.15 m3/h,

- jednostki odwróconej osmozy o podwyższonym stopniu odzysku (ok. 90%)
     i o wydajności ok. 6,5 m3/h,

- korekcji pH wody,

- odgazowywacza próżniowego o wydajności ok. 20 m3/h z funkcją tzw. „nerki ciepłowniczej”,

- końcowej redukcji tlenu szczątkowego.

- Rodzaje i ilości wykorzystywanej energii, surowców i paliw.

| Lp. | Energia/surowce/paliwa | Ilość /rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gaz ziemny | 11 587 800 nm3/rok |
| 2 | Woda | 2 880 m3 |
| 3 | Chlorek sodu | 0,9 Mg/rok |
| 4 | Energia elektryczna | - MWh/rok |

- Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

IV.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

IV.1.1. Źródła emisji, ich charakterystyka i warunki pracy.

| Lp. | Emitor | Nazwa źródła emisji | Wys. emitora [m] | Średnica wylotu emitora [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temp.gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Przepływ spalin [mu3/h] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | E-1 Emitor trójprzewodowy | Kotłownia gazowa: Kotły K1, K2, K3 | 30 | 2,6 | - | 387 | 58500 | 8760 |
| 2. | E-1a Przewód nr 1 | Kocioł K1 – Viessmann Vitomax 300 HW 19,5 MW | 30 | 1,0 | 19,07 | 387 | 22500 | 8760 |
| 3. | E-1b Przewód nr 2 | Kocioł K2 – Viessmann Vitomax 300 HW 19,5 MW | 30 | 1,0 | 19,07 | 387 | 22500 | 8760 |
| 4. | E-1c Przewód nr 3 | Kocioł K3 – Viessmann Vitomax 300 HW 11,7MW | 30 | 0,8 | 17,86 | 387 | 13500 | 8760 |

IV.1.2. Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.

| Źródło emisji/miejsce emisji | Dopuszczalna wielkość emisji w mg/m3u * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwutlenek siarki | Dwutlenek azotu | Pył |
| Emitor E-1 | 35 | 100 | 5 |
| Kocioł K1/E-1a | 35 | 100 | 5 |
| Kocioł K2/E-1b | 35 | 100 | 5 |
| Kocioł K3/E-1c | 35 | 100 | 5 |

* dopuszczalna wielkość emisji przy zawartości 3 % tlenu w gazach odlotowych w stanie suchym                w temperaturze 273,15 K i ciśnieniu 101,3 kPa

IV.1.3. Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z instalacji.

| Lp. | Rodzaj substancji | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwutlenek siarki | 4,311 |
| 2 | Dwutlenek azotu | 12,317 |
| 3 | Pył | 0,616 |

IV.1.4. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów  wprowadzanych do powietrza.

| Nazwa emitora | Wysokość zlokalizowanych stanowisk pomiarowych [m ppt] | Usytuowanie króćców pomiarowych |
| --- | --- | --- |
| E-1a Przewód nr 1 | 10 – platforma pomiarowa | Kanał pionowy o średnicy 1000mm |
| E-1b Przewód nr 2 | 10 – platforma pomiarowa | Kanał pionowy o średnicy 1000mm |
| E-1c Przewód nr 3 | 10 – platforma pomiarowa | Kanał pionowy o średnicy 800mm |

IV.2.  Wprowadzanie hałasu do środowiska.

IV.2. 1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem.

| Lp. | Oznaczenie źródła hałasu | Źródło hałasu | Wysokość [m] | Równoważny poziom dźwięku wewnątrz pomieszczeń [dB] | Czas pracy [h] | Izolacyjność akustyczna [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | Kotłownia gazowa | 10,0 | 90,0 | 24h/24h | Ściany zewnętrzne: RW = 40 dB Dach: RW = 40 dB |

IV.2.2. Wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeqD i LAeqN w odniesieniu do rodzajów terenu rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby.

| Lokalizacja |  | Przeznaczenie | Dopuszczalny poziom hałasu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeqD, dB | LAeqN, dB |
| 1. | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od strony zachodniej w odległości ok. 100 od emitora i ok. 70 m od granic zakładu (przy ul. Rolniczej – strona północna i Karolinowskiej) | Zagospodarowanie faktyczne jako zabudowa jednorodzinna | 50 | 40 |
| 2. | zabudowa mieszkaniowa od strony południowej w odległości ok. 125 od emitora i ok. 100 m od granic zakładu (przy ul. Rolniczej - strona południowa) | Rodzaj terenu określony w planie miejscowym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami z ustalonym poziomem dopuszczalnym jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 50 | 40 |

IV.2.3. Lokalizacja punktów recepcyjnych dla pomiaru hałasu.

Punkt P1 – ul. Rolnicza 93, N 51025’28.4” E19041’01.1” : LAeqD = 50 dB,  LAeqN = 40 dB.

Punkt P2 - ul. Rolnicza 78, N 51025’31.0” E19040’56.0” : LAeqD = 50 dB,  LAeqN = 40 dB.

IV.3.  Wytwarzanie odpadów

IV.3.1. Rodzaje i ilości przewidzianych do wytwarzania odpadów niebezpiecznych, źródła ich powstawania oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość (Mg/rok) | Źródło powstawania odpadów | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,200 | Obsługa techniczna- instalacji – wymiana przepracowanych olejów | HP3 - Łatwopalne HP4 - Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu HP14 – Ekotoksyczne Węglowodory alifatyczne, aromatyczne Akroleina Butyloglikol Stan skupienia – płynny |
| 2 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 0,100 | Obsługa techniczna instalacji – czyszczenie separatora substancji ropopochodnych | HP3 - Łatwopalne HP4 - Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu HP14 – Ekotoksyczne Węglowodory alifatyczne, aromatyczne Akroleina Butyloglikol Stan skupienia – płynny |
| 3 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,200 | Obsługa techniczna instalacji – prace związane z czyszczeniem i utrzymaniem porządku | HP3 - Łatwopalne HP4 - Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu HP14 – Ekotoksyczne Czyściwa i sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (bawełna, len, wiskoza, elana) Możliwe pozostałości: węglowodory alifatyczne, aromatyczne Akroleina Butyloglikol, Akrylany Żywice akrylowe Stan skupienia – stały |
| 4 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne element inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,050 | Obsługa techniczna instalacji – wymiana zużytych źródeł światła. | HP4 - Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu; HP14 – Ekotoksyczne Świetlówki rtęciowe, lampy rtęciowe Obudowa szklana, elementy metalowe (aluminium) i tworzyw sztucznych, luminofor – halofosforan wapnia z rtęcią Związki krzemu i sodu Stan skupienia – stały |

IV.3.2. Rodzaje i ilości przewidzianych do wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, źródła ich powstawania oraz podstawowy skład chemiczny                                 i właściwości.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość (Mg/rok) | Źródło powstawania odpadów | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,300 | Odpad opakowaniowy powstający w trakcie eksploatacji instalacji | Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalny w wodzie, palny Celuloza – związek organiczny z grupy polisacharydów |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,100 | Odpad opakowaniowy powstający w trakcie eksploatacji instalacji | Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalny w wodzie, palny Tworzywa sztuczne na bazie związków ropopochodnych – polipropylen, polietylen, LDPE, HDPE, PCV |
| 3 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,150 | Obsługa techniczna instalacji – prace związane z czyszczeniem i utrzymaniem porządku | Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalny w wodzie, palny Bawełna, len, wiskoza, elana, polietylen |
| 4 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,200 | Obsługa techniczna instalacji – wymiana zużytych elementów. | Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalny w wodzie, niepalny Elementy metalowe (żelazo, aluminium, miedź, wolfram), elementy z tworzyw sztucznych (ABS. PCV. PP), szkło (krzemionka) |
| 5 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 1,500 | Obsługa techniczna instalacji – wymiana żywic w instalacji uzdatniania wody | Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalny w wodzie, niepalny Odpad mineralny, jony metali (wapń, magnez), sole sodowe (chlorki, siarczany, wodorowęglany) |

IV.3.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaje magazynowanych odpadów z instalacji.

Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w odpowiednich pojemnikach, kontenerach zlokalizowanych w wydzielonych miejscach na terenie zakładu (działka nr 641 obręb 14) oraz zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia                   11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 1742). Odpady magazynowane będą do momentu zebrania większej partii danego rodzaju odpadu, bądź w określonym terminie na podstawie umowy, jednak                          z zachowaniem okresu czasu wymaganego w obowiązujących przepisach.

Sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów zostały przedstawione w nw. tabelach.

Odpady niebezpieczne

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad magazynowany w pojemnikach/beczkach, zamykanych i opisanych kodem odpadu oraz napisem „Olej przepracowany”. Sposób magazynowania jest zgodny z Rozporządzeniem, Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1694). Odpad magazynowany w wydzielonej wiacie (1) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | Odpad magazynowany w pojemnikach/beczkach, zamykanych i opisanych kodem odpadu. Odpad magazynowany w wydzielonej wiacie (1) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpad magazynowany w pojemnikach lub podwójnych workach z tworzywa sztucznego w wydzielonej wiacie (1) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone w oryginalnych opakowaniach w pojemnikach z tworzywa sztucznego ustawionym w wydzielonej wiacie (1) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |

Odpady inne niż niebezpieczne

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób gospodarowania odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Gromadzony selektywnie w workach typu BIG-BAG lub workach z tworzyw sztucznego . Odpad magazynowany w wydzielonej wiacie (1) lub (4) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Gromadzony selektywnie w workach typy BIG_BAG lub workach z tworzyw sztucznych. Odpad magazynowany w wydzielonej wiacie (1) lub (4) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpad magazynowany w pojemnikach lub podwójnych workach z tworzywa sztucznego w wydzielonej wiacie (1) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Magazynowane w oryginalnych opakowaniach zapobiegających stłuczeniu i przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska w czasie załadunku i transportu w drewnianych boksach. Magazynowanie w wydzielonej wiacie (1) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpad magazynowany w pojemniku/kontenerze. Magazynowanie w wydzielonej wiacie (1) do magazynowania odpadów. Obiekt ogrodzony, zamknięty, wyposażony w sorbenty i bez kratek odpływowych do kanalizacji. |

Miejsca magazynowania (1) i (4) określone są w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.

IV.3.4. Opis sposobów dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Sposób postępowania z odpadami odbywać się będzie zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, określoną w ustawie o odpadach. Zgodnie z  nią odpady, których powstania nie dało się uniknąć, najpierw kierowane będą do odzysku. W przypadku, gdy odzysk jest niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych odpady kierowane będą do unieszkodliwiania. Unieszkodliwianiu poddawane będą tylko te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Składowane będą wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z ww. przyczyn.

Wytwarzane odpady z instalacji, w zależności od rodzaju odpadu, przekazywane będą na podstawie umowy, bądź zlecenia wyłącznie wyspecjalizowanym firmom, które posiadają zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów w zakresie odzysku.

Odpady należy czasowo magazynować, oddzielnie w zależności od rodzaju, w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska oraz przed dostępem osób postronnych. Odpady wymienione w decyzji należy magazynować czasowo zgodnie z określonymi niżej zasadami:

  - odpady należy zbierać w sposób selektywny z zakazem ich wzajemnego mieszania, 
w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne,

  - odpady należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości i w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.

IV.3.5. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości  odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Gospodarowanie odpadami zgodnie z poniższymi zasadami:

- magazynowanie w sposób selektywny,

- odpowiednie oznakowanie miejsc magazynowania odpadów,

- magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający przed uwolnieniem do środowiska - w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie składników danego rodzaju odpadu, w miejscach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych,

- magazynowanie odpadów w wyznaczonych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,

- przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, uprawnionym odbiorcom,

- niedopuszczenie do magazynowania nadmiernych ilości odpadów,

- prowadzenie regularnych przeglądów serwisowych urządzeń,

- przeprowadzanie systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami.

IV.3.6. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego.

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów będą zgodne z operatem przeciwpożarowym, uzgodnionym postanowieniem                     z dnia 17 maja 2022 r., znak: MZ.5268.15.2022.MP Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim dot. warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów magazynowania wytwarzanych odpadów na terenie zakładu Ciepłownia C-2                       w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 75, przyjętym bez uwag postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia                        2 września 2022 r., znak: MZ.5268.15.1.2022.MP.

IV.4. Pobór wody.

Zaopatrzenie w wodę na potrzeby instalacji odbywa się z miejskiej sieci wodociągowej.

Zapotrzebowanie na wodę do potrzeb technologicznych (woda uzupełniająca i na regenerację) instalacji wyniesie: 1350 m3/rok.

## IV.5. Ilość, stan i skład ścieków przemysłowych.

Instalacja jest źródłem powstawania ścieków przemysłowych w następujących ilościach:

- ścieki z regeneracji kolumn jonowymiennych: 40 m3/rok,

- ścieki z odwróconej osmozy: 140 m3/rok,

- razem ścieki technologiczne: 180 m3/rok.

Ścieki te odprowadzane będą do zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej i wraz ze ściekami sanitarnymi odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wskaźniki charakterystyczne dla odprowadzanej mieszaniny ścieków:

temperatura ≤ 350C

odczyn pH = 6,5 do 9,5

BZT5 ≤ 400 mg 02/l

ChZT ≤ 700 mg 02/l

zawiesiny og. ≤ 500 mg/l

fosfor og. ≤ 8 mg P/l

azot amonowy ≤ 200 mg NNH4/l

chlorki ≤ 1000 mg/Cl/l

V. Warunki i parametry charakteryzujące pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

- Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych – nie określa się.

- Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu – nie określa się.

- Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment rozpoczęcia wyłączania instalacji – nie określa się.

- Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii:

- w trakcie rozruchu  – nie określa się.

- w trakcie wyłączania – nie określa się.

VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych.

Monitoring procesów technologicznych będzie polegał na kontroli i rejestrowaniu:

- stanu technicznego urządzeń i instalacji technologicznych,

- podstawowych parametrów przebiegającego procesu technologicznego,

- podstawowych parametrów cieplnych kotłów,

- czasu pracy kotłów w ciągu roku,

- zużycia gazu ziemnego,

- zużycia wody na potrzeby instalacji.

- Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

- Realizowanie procedur właściwego nadzoru nad stanem technicznym eksploatowanych urządzeń,

- Zapewnienie regularnej i skutecznej konserwacji urządzeń w celu ograniczenia zużycia energii, ilości powstających odpadów i emisji hałasu,

- Prowadzenie stałej kontroli wytwarzanych odpadów,

- Ewidencjonowanie powstających i przekazywanych firmom zewnętrznym odpadów,

- Magazynowanie wytwarzanych odpadów z zachowaniem zasad segregacji w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,

- Przekazywanie wytwarzanych odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania,

- Wprowadzenie procedur i instrukcji zapewniających racjonalne postępowanie w trakcie eksploatacji instalacji.

VIII. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko.

Nie określa się sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych z uwagi na lokalizację i charakter instalacji, które nie wiążą się z ryzykiem oddziaływania instalacji poza granicami kraju.

IX.  Sposoby  zapobiegania  występowaniu i ograniczania  skutków  awarii  oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

- Użytkowanie urządzeń zgodnie  z  instrukcjami  eksploatacji urządzeń,

- Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń,

- Wyposażenie zakładu w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy,

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Prowadzenie szkoleń w zakresie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących postępowania w przypadkach wystąpienia awarii w zakresie ograniczania skutków oraz zawiadamiania odpowiednich służb,

- W sytuacji awaryjnej mogącej stworzyć zagrożenie dla środowiska  należy bezzwłocznie zawiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

X. Postępowanie w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

XI. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

1.  Identyfikacja urządzeń wykorzystujących najwięcej energii i ich wymiana lub ulepszenie,

2.  Identyfikacja możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię,

3.  Monitorowanie zużycia wody i paliwa,

4.  Bezzwłoczna  likwidacja  awarii  i  usterek  powodujących  zwiększone  zużycie  wody,      energii lub innych materiałów,

5.  Bieżący nadzór nad parametrami pracy instalacji.

XII. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

- Odprowadzanie określonych strumieni ścieków do odpowiednich sieci kanalizacyjnych,

- Drogi dojazdowe, place manewrowe ze szczelną nawierzchnią,

- Odpady gromadzone w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniu gleby i wód podziemnych.

XIII. Zakres, sposób i termin przekazywania Prezydentowi Miasta pełniącemu funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności  z warunkami określonymi w pozwoleniu,                    w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Prowadzący instalację będzie przedkładał Prezydentowi Miasta pełniącemu funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w formie pisemnej w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą:

- zestawienie przedstawiające wielkość emisji rocznej emitowanych substancji                              do powietrza,

- zestawienie ilości wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym,

- zestawienie roczne zużycia wody, energii oraz paliwa.

XIV. Termin od którego dopuszczalna jest emisja z instalacji.

Emisja jest dopuszczalna od 15 grudnia 2022 r.

XV. Termin ważności pozwolenia.

Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

W dniu  18 maja 2022 roku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynął wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski               z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 75 o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej wyrażonej w paliwie         > 50 MW zasilanej gazem ziemnym wysokometanowym, zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C-2 w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Rolniczej 75. Do wniosku dołączona została kopia dowodu uiszczenia prawidłowo obliczonej opłaty rejestracyjnej, dowód uiszczenia opłaty skarbowej  za wydanie decyzji, a ponadto: 2 egz. wniosku (w wersji papierowej i elektronicznej), operat przeciwpożarowy, postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, akt notarialny i zaświadczenia o niekaralności. Wysokość opłaty rejestracyjnej została prawidłowo obliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014 r., poz. 1183) i wpłacona na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                          i Gospodarki Wodnej.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości w ust. 1 pkt 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 1169) jako instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy rozumianej, jako ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji, nie mniejszej niż 50 MW.

Na podstawie art. 378 ust. 1, 183 i ust. 3 pkt 35 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami) i §3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10 września 2019 r.        w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z późniejszymi zmianami), organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest Prezydent Miasta pełniący funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Pismem z dnia 8 czerwca 2022 r. strona została wezwana do usunięcia braków formalnych we wniosku.

W terminie przewidzianym w ww. wezwaniu strona wywiązała się z obowiązku usunięcia braków we wniosku, przedkładając w dniu 30 czerwca 2022 r. stosowne informacje i oświadczenia.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami) w dniu 11 lipca 2022 r.  informację o wniosku opublikowano w  publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, (wykaz.ekoportal.pl).

Pismem z dnia 4 lipca 2022 r. zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji.

Prezydent Miasta pełniący funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pismem  z dnia 8 lipca 2022 r. na podstawie art. 50 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących kwestii merytorycznych zawartych we wniosku (dokumentacji) o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Wyjaśnienia wpłynęły w wyznaczonym terminie w dniu 20 lipca 2022 r., a ponadto      także w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Wniosek w wersji elektronicznej przekazano do Ministerstwa Klimatu i Środowiska                  w dniu 30 maja 2022 r., a jego uzupełnienia w dniach: 1 lipca, 2 i 30 sierpnia 2022 r. stosownie do wymagań art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie art. 183 c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska organ wystąpił pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r. do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim o przeprowadzenie kontroli                        w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

W dniu 7 września 2022 r. wpłynęło postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2022 r., znak:               MZ.5268.15.1.2022.MP stwierdzające spełnienie bez uwag wymagań określonych                            w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Stosownie do art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                     i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta pełniący funkcję Starosty podał do publicznej wiadomości obwieszczenie                             o prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości składania uwag i wniosków do dokumentacji dostępnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Obwieszczenie zamieszczone zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz w miejscu lokalizacji instalacji. Do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie wpłynęły żadne uwagi czy też wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Analiza dokumentacji po jej uzupełnieniu, wykazała, że przedstawia zagadnienia wynikające z treści art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z zapisem art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska do ww. instalacji (źródeł) ma zastosowanie trzecia zasada łączenia zgodnie z którą źródłem spalania paliw jest także zespół dwóch lub większej liczby źródeł spalania paliw, o których mowa                      w ust. 1 pkt 7, dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, w przypadkach gdy: dwa lub więcej źródeł spalania paliw                            o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, oddanych do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a jeżeli pozwolenie na ich budowę wydano po dniu 18 grudnia 2017 r. - oddanych do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r., do których nie ma zastosowania pkt 1 albo 2, i które odprowadzają gazy odlotowe przez wspólny komin lub zostały zainstalowane w taki sposób, że uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia, odprowadzane przez wspólny komin; w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone                   z dwóch lub większej liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych poszczególnych części, przy czym w przypadku, gdy suma ta wynosi nie mniej niż 50 MW, przyjmuje się, że całkowita nominalna moc cieplna źródła nie osiąga wartości 50 MW.

Z trzeciej zasady łączenia wynika, że opisywaną instalację należy traktować jako średni obiekt energetycznego spalania paliw (MCP). W związku z tym dla instalacji nie obowiązuje  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono źródła emisji zorganizowanej, wielkość dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji oraz warunki odprowadzania substancji do powietrza.

We wniosku wykazano, że emisje  do powietrza nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 845) i/lub wartości odniesienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz standardów emisyjnych określonych w Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860). Wielkość dopuszczalnej emisji określono zgodnie z art. 202 ust. 2 pkt 2                  i  art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w mg/m3 gazów odlotowych                         w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa na podstawie Załącznika nr 5 do  rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 1860). Wielkość emisji rocznej z instalacji ustalono zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 2 cytowanej Ustawy – w Mg/rok. Wyznaczenie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji wynika z art. 224 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i ma służyć celom pomiarów kontrolnych. Na prowadzącego instalację nie nakładano obowiązku wykonywania pomiarów emisji do powietrza, gdyż obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu                                i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami).

Dla instalacji zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska określono wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeqD i LAeqN                   w odniesieniu do terenów  chronionych akustycznie.

We wniosku wykazano, że eksploatacja instalacji nie powoduje przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach objętych ochroną przed hałasem.  Prowadzący instalację zobowiązany jest do prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu             i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zgodnie                      z metodyką referencyjną określoną w Załączniku nr 7 do tego rozporządzenia. W pozwoleniu określono lokalizację punktów pomiarowych hałasu w środowisku. Na prowadzącego instalację nie nakładano obowiązku wykonywania pomiarów hałasu, gdyż obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów ww. rozporządzenia.

W warunkach normalnej eksploatacji instalacji wytwarzane są odpady stąd na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określono warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 699 z późniejszymi zmianami). Odpady gromadzone będą       w sposób selektywny i czasowo magazynowane w wyznaczonych na ten cel miejscach oraz przekazywane odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia. Zaproponowane we wniosku sposoby postępowania z odpadami zabezpieczają środowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziaływaniem. W pozwoleniu określono rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów wraz z ich podstawowym składem chemicznym i właściwościami, miejsca ich czasowego magazynowania, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz sposoby dalszego gospodarowania odpadami. Warunki przeciwpożarowe określono w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy dot.  warunków ochrony pożarowej miejsc wytwarzania                       i magazynowania odpadów na terenie zakładu Ciepłownia C2 Piotrków Trybunalski                       ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski” sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upraw. 368/98) Pana Bogdana Gątkowskiego uzgodnionym postanowieniem z dnia 17 maja 2022 r. znak: MZ.5268.15.2022.MP Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim i przyjętym bez uwag postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej                             w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2022 r., znak: MZ.5268.15.1.2022.MP.

Na podstawie art. 211 ust. 6 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska odpowiednio określono ilość, stan i skład ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz ilość pobieranej wody z sieci wodociągowej na potrzeby instalacji.

Instalacja pracuje w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji stąd nie określono warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, w tym dotyczących rozruchu i wyłączania instalacji. Nie ma fazy rozruchu powodującej emisję większą niż dopuszczalna, a wyłączenie kotłów skutkuje ustaniem emisji. Brak jest zwiększonego oddziaływania w trakcie rozruchu i wyłączenia kotła.

Ustalono zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności       z warunkami określonymi w pozwoleniu stosownie do wymagań art. 211 ust. 6 pkt 2 i 12 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Eksploatacja instalacji objętej niniejszym pozwoleniem nie powoduje oddziaływań transgranicznych na środowisko. W pozwolenie nie określono w związku z tym sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych z uwagi na lokalizację i charakter instalacji, które nie wiążą się z ryzykiem oddziaływania instalacji poza granicami kraju, o których mowa w art. 211 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. nie jest zakładem o zwiększonym ryzyku ani o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy     z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, stąd brak obowiązku przedłożenia      z wnioskiem kopii programu zapobiegania awariom (art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska) lub kopii raportu o bezpieczeństwie (art. 252 ustawy Prawo ochrony środowiska). W decyzji określono w związku z tym sposoby zapobiegania występowaniu       i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii na podstawie           art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Określono sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji,     w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, o których mowa w art. 211 ust. 6 pkt 10 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedstawiono, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska, sposoby efektywnego wykorzystania energii.

Określono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

We wniosku wykazano, że analizowana instalacja spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki, przy określaniu której uwzględniono wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Przedstawione przy wniosku opracowanie pn.: „Analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji IPPC – kotłownia gazowa – Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski” nie wykazało obowiązku sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. Przeprowadzona ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gruntowo-wodnego wykazała, że w wyniku eksploatacji instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego brak jest możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko. Działalność nie wymaga systematycznej oceny ryzyka ani prowadzenia monitoringu gruntu i wód gruntowych.                      W związku z powyższym uznano, iż raport początkowy dla instalacji nie jest wymagany.

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza (w zakresie emisji pyłu zawieszonego), wyznaczonym w ocenie rocznej poziomów substancji w powietrzu. W związku z tym zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony, z nowo budowanej instalacji jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości tej substancji wprowadzanej do powietrza z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji.

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., prowadząca instalację do spalania paliw (węgla kamiennego) o nominalnej mocy cieplnej powyżej 50 MW na podstawie pozwolenia zintegrowanego z dnia 26 lipca 2007 r., znak: ROŚ.IV.7615-5/2007                               (z późniejszymi zmianami), zobowiązała się w piśmie z dnia 28 czerwca 2022 roku do wyłączenia tej instalacji w dniu 14 grudnia 2022 roku i dokonanie w ten sposób kompensacji emisji pyłu poprzez redukcję ilości pyłu wprowadzanego do powietrza o co najmniej 30 % większej niż ilość pyłu dopuszczonego do wprowadzania do powietrza z nowej instalacji.

Na podstawie wniosku Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. z dnia                  29 czerwca 2022 r. Prezydent Miasta pełniący funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 14 lipca 2022 roku wydał decyzję znak: IGK.6223.12.2022                     o ograniczeniu bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia                   26 lipca 2007 r., znak: ROŚ.IV.7615-5/2007 (zmienionego decyzjami z dnia: 21.08.2009 r., znak: ROŚ.7615-5/09, z dnia 12.12. 2011 r., znak: ROŚ.6223.6.2011, z dnia 04.10.2013 r., znak: ROŚ.6223.4.2013, z dnia 02.12.2014 r., znak: ROŚ.6223.3.2014, z dnia 22.12.2015 r., znak: lGK.6223.5.2015, z dnia 20.07.2016 r., znak: IGK.6223.8.2016 i z dnia 24.06.2020 r., znak: IGK.6223.6.2020) dla instalacji  do  spalania  paliw  o  nominalnej  mocy  cieplnej  ponad  50  MW, zlokalizowanej  w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Rolniczej 75 poprzez zmianę terminu ważności pozwolenia: z 31 grudnia 2022 r. na 14 grudnia 2022 r. Zaprzestanie eksploatacji kotłów opalanych węglem kamiennym spowoduje zaprzestanie emisji pyłu PM2,5 w ilości ponad 39 Mg/rok. Wielkość koniecznej redukcji tego pyłu obliczona z uwzględnieniem reguły z art. 225 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska wynosi 0,8008 Mg/rok. Zaprzestanie emisji z kotłów opalanych węglem kamiennym zapewni dotrzymanie warunku redukcji emisji określonego  w cytowanym wyżej przepisie ustawy Prawo ochrony środowiska. Decyzja  o ograniczeniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalającej węgiel kamienny stała się ostateczna z dniem 2 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 228 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nowo zbudowanej jest wykonalne nie wcześniej niż od dnia, w którym stanie się ostateczna decyzja o cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego w zakresie w jakim spółka  wyraziła na to zgodę.

W związku z powyższym oraz na podstawie wniosku strony i art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska określono termin od którego dopuszczalna jest emisja dla podmiotu realizującego  nową instalację.

Przed wydaniem pozwolenia umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony zgodnie z przedłożonym wnioskiem         i w nawiązaniu do treści art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna   i prawomocna.

- Pouczenie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska:

Art.  195.

1. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli:

- eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;

- przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w pozwoleniu;

- instalacja jest objęta postępowaniem, o którym mowa w art. 227-229;

- nastąpiło przekroczenie krajowych pułapów emisji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  i innych substancji;

- prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 215 ust. 4 pkt 2 lub art. 216 ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie.

Art.  214.

1. Przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Art.  216.

1. Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy pozwolenia zintegrowanego także:

1) co najmniej raz na 5 lat lub

2) jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instalacji, lub

3) jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to                         z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

3. W przypadku gdy analiza wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ właściwy do wydania pozwolenia wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia                              z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie 6 miesięcy od dnia wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 506 zł (słownie: pięćset sześć złotych) na konto Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1923 z późniejszymi zmianami, Załącznik do ustawy – Część III, ust.40 pkt 2).

Należną opłatę rejestracyjną od wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesiono na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO pełniącego funkcję Starosty Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Elżbieta Mościńska Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1.   Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 75, 97 - 300 Piotrków Trybunalski

2.   aa

Do wiadomości:

1.   Ministerstwo Klimatu i Środowiska (doręczenie ePUAP)

2.   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi